SMBG-3.6轴承自控加热器

使

用

说

明

书

上海徐吉电气有限公司

SMBG-3.6轴承智能加热器适用于发电厂、纺织厂、造纸、化学工业、石油、机械、矿山维护等领域的机械制造和维修，能用作轴承、连接器、齿轮、机械衬套等圆状工件的加热并自动退磁，使工件圆柱形彭胀，实现过盈装配的要求，现加热器使用微电脑控制，能使加热器自动检测设备故障、自动调整加热器功率、软启动/停机。轴承加热温度和时间可以预先设定并显示。
正确的安装对于延长轴承寿命十分关键。轴承安装工具套件是设计用来安全精确、快速地安装轴承、衬套、密封环、凸轮以及皮带轮。它装备有工业尼龙材质冲击环，可以避免金属与金属直接接触从而防止轴损伤。

SMBG-3.6型轴承安装工具

安装轴承时，例如安装球轴承和球面滚子轴承时，轴承外圈和内圈端面位于同一平面，通过冲击环可以将安装负荷传递到有过盈配合的部件上，这样就避免了安装负荷通过滚动元件传递从而造成滚道损伤。

	型 号
	SMBG-3.6
	SMBG-5.0
	SMBG-8.0

	额定功率(KVA)
	3.6
	5.0
	8.0

	额定电压(V)
	220
	380
	380

	温度控制
	50-240℃
	50-240℃
	50-240℃

	时间控制
	99分59秒
	99分59秒
	99分59秒

	加热工件内径(mm)
	10-180
	20-280
	30-380

	加热最大外径(mm)
	500
	550
	800

	加热最大宽度(mm)
	140
	140
	210

	加热最大重量(Kg)
	30
	80
	130


